- žižice

změna č.2 územního plánu obce

Vyhodnocení vlivů změny územního plánu obce na udržitelný rozvoj území

(Ve smyslu §18 a §50 zákona č.183/2006 Sb. a dle přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006Sb.)

¨

2012

pořizovatel: Městský úřad Slaný, Stavební úřad

PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér, Šumberova 8, Praha 6

Název:	Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 ÚPO Žižice na udržitelný    rozvoj území

Obec:				Žižice

Zastoupená:		p.starostou:Vratislavem Rubešem

Obecní úřad:		OÚ Žižice

Žižice 31

274 01 Slaný

#### Pořizovatel:			Městský úřad Slaný

Stavební úřad

Velvarská 136

274 01 Slaný

Projektant:			Ing. Stanislav Zeman

autorizovaný urbanista

číslo autorizace: ČKA 02 220

Živnostenský rejstřík č.ŽO/011801/92 Zák

### IČO: 14 938 634

DIČ: 006-380519/032

Datum:			2012

OBSAH

A. 	Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č.2 ÚPO Žižice na životní prostředí	- 4 -

B. 	Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 ÚPO Žižice na území Natura 2000	- 11 -

C.	Vyhodnocení vlivů na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech	- 11 -

C.I.  Podmínky pro příznivé životní prostředí	- 11 -

C.II. Podmínky pro příznivý hospodářský rozvoj	- 14 -

C.III.	Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území obce Žižice	- 18 -

C.IV.	SWOT analýza potenciálu rozvoje obce Žižice	- 21 -

D.	Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území	- 25

D.I. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území	- 25 -

D.II. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území	- 29 -

D.III. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území	- 31 -

D.IV. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území	- 34 -

E.	Vyhodnocení přínosu návrhu Změny č.2 ÚPO Žižice k naplnění priorit územního plánování	- 35 -

F.	Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí	- 35 -

F.I. 	Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č.2 ÚPO Žižice na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje	- 35 -

a) 	Podmínky pro příznivé životní prostředí	- 35 -

b) 	Podmínky pro hospodářský rozvoj	- 36 -

c) 	Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel	- 36 -

F.II. 	Shrnutí přínosu návrhu Změny č.2 ÚPO Žižice k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území	- 37 -

A. 	Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č.2 ÚPO Žižice na životní prostředí

Požadavek na vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu obce(dále ÚPO) Žižice na životní prostředí uplatnil dotčený orgán – Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí v rámci projednání zadání Změny č.2 ÚPO Žižice, ve svém stanovisku č.j.035914/2011/KUSK/OŽP/Mer ze dne 17.3.2011.

Krajský úřad, odbor životního prostředí provedl zjišťovací řízení v souladu se zákonem č.100/2001 Sb., příloha č.8 se závěrem, že návrh Změny č.2 ÚPO Žižice je nutné posoudit z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a to ve vztahu k plánovanému rozvoji těchto ploch:

| Označení plochy | Využití plochy | Výměra [ha] |
| --- | --- | --- |
| VX1 | Plochy výroby a skladování – bioplynová stanice, kompostárna | 3,8 |
| VZ1 | Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba | 0,5 |
| VL1 | Plocha výroby a skladování – lehký průmysl | 0,4 |
| SV1 | Bydlení smíšené obytné .- venkovské | 0,4 |

Tento dotčený orgán zároveň nepožadoval vypracování Změny č.2 ÚPO Žižice ve variantách.

Vyhodnocení vlivu návrhu Změny č.2 ÚPO Žižice na udržitelný rozvoj území tvoří nedílnou součást tohoto návrhu v rozsahu přílohy č.5 vyhl. 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivu návrhu Změny č.2 ÚPO na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona (posudek SEA). Posudek SEA zpracoval Ing. Jan Dřevíkovský, autorizovaná osoba dle §19 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění, osvědčení odborné způsobilosti č.j.2556/381/OPV/93, prodloužení autorizace č.j.: 47644/ENV/06.

Posudek SEA je zpracován v samostatném svazku.

V posudku SEA v kapitole 5. „Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant ÚPD“ je porovnáván vliv územního plánu na životní prostředí s těmito závěry:

Vliv na ovzduší a klima

Změna č. 2 ÚP obce Žižice předpokládá v lokalitě VX 1 v k.ú. Vítov, umístění stacionárního zdroje znečištění ovzduší, a to elektrárny na biomasu.

Podle nařízení vlády č. 146/2007 Sb., přílohy č. 4, bod 2 písm. B. Stacionární pístové spalovací motory se jmenovitým tepelným výkonem 0,2 až 5 MW, patří mezi střední zdroje znečišťování ovzduší. Výroba bioplynu na bioplynové stanici je považována za samostatný velký zdroj znečišťování ovzduší, podle přílohy č. 1 bod 1.3 NV č. 615/2006 s povinností plnit podmínky provozování a emisní limity stanovené tímto nařízením.

Anaerobní fermentace je prováděna v bioplynové stanici v uzavřeném prostoru, bez přístupu vzduchu. Tudíž nedochází k úniku vznikajícího plynu nebo pachových látek do ovzduší. Produkovaný plyn bude spalován ve vysoce účinných kogeneračních jednotkách. Spalování bioplynu v kogeneračních jednotkách vzniká méně Nox o 26% a CO2 o 59% oproti odpovídajícímu množství uhlí v elektrárně. Dle NV 615/2006 Sb.. je bioreaktor považován za snižující technologii emisí amoniaku s procentem snížení 85%.

V lokalitě VX 1 bude též umístěna kompostárna. Navrhovaný systém kompostování s řízeným provzdušňováním významně redukuje pachové emise (podle výsledků zkušebních testů až o 80 %).

Na ploše VZ 1 v k.ú. Vítov se uvažuje rozšíření stávajícího areálu zemědělské výroby. Na této lokalitě se neuvažuje s umístěním nových stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Plochy SV 1 a VL 1 v k.ú. Osluchov budou sloužit pro obytnou zástavbu (SV 1) a pro vytvoření drobné výrobní plochy pro podnikání (VL 1). V obytných domech (rodinné domy) budou provozovány malé zdroje znečišťování ovzduší. Vzhledem k počtu domů cca 3 a umístění v dobře provětrávaném území se nepředpokládá významnější vliv na čistotu ovzduší. Na ploše pro podnikání není územně plánovací dokumentací umisťován žádný nový zdroj znečišťování ovzduší.  Je možné očekávat umístění středního zdroje znečišťování ovzduší. Umístění středních a velkých zdrojů bude podléhat příslušným povolovacím řízením. Celkový vliv těchto zdrojů znečišťování ovzduší v době provozu lze hodnotit jako nevýznamný.

Z výše uvedeného vyplývá, že vliv realizace změny č. 2 ÚP Žižice na kvalitu ovzduší je pro lokalitu VX 1 v k.ú. Vítov pozitivní. V ostatních lokalitách se dá předpokládat vliv nevýznamný, či málo významný.

Opatření:

Při umísťování středních, případně velkých zdrojů znečišťování ovzduší, je nutné postupovat podle platné právní úpravy (souhlas s umístěním zdroje, souhlas s provozem zdroje).

Pro vytápění objektů využívat více alternativní zdroje, případně elektrickou energii či zkapalněný topný plyn

Vlivy na vody

Změna kvality povrchových a podzemních vod

Změna č. 2 ÚP obce Žižice neobsahuje žádné záměry, které by měly ohrozit kvalitu podzemních nebo povrchových vod.

V současné době se buduje kanalizační síť v obci Žižice a spádová čistička odpadních vod pro všechny obce je vystavěna v jižní části Luníkova. Nově vzniklé plochy budou na tuto kanalizaci napojeny, kromě plochy VX1, kde by napojení na kanalizaci bylo technicky i finančně náročné bude likvidaci splašků řešit pomocí jímky.

Vliv je nevýznamný.

Změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemních vod

Realizace využití území dle změny č. 2 ÚP obce Žižice nedojde ke změnám ve vydatnosti zdrojů ani ke změnám hladiny podzemních vod, neboť žádný zásah do podzemních vod není obsahem územního plánu

Vliv na hladiny podzemních vod se dá označit za nulový.

Vliv na povrchový odtok

Vliv na povrchový odtok může mít realizace zpevněných ploch.

Dešťové vody ze střech a ze zpevněných ploch budou zasakovány v místě.

Dešťové vody z ploch, na kterých by mohly být kontaminovány RL musí být odváděny přes zařízení dostatečně účinné zachycení RL.

Dešťové vody z ploch kompostárny budou odváděny do bezodtoké jímky a budou využívány jako vody technologické.

Zásobování vodou

Obec je pitnou vodou zásobena prostřednictvím vodovodního přivaděče ze Slaného dostatečně a ani rozvojové záměry si nevyžádají posílení vodních zdrojů. Vodovodní řady zásobující nové lokality budou vedeny pouze v trasách místních komunikací (mimo silnice I. a III. třídy).

Rozvojové plochy řešené Změnou č.2 budou napojeny na stávající vodovodní síť.

Vlivy na půdu (zemědělskou a lesní)

Celkem jsou v rámci Změny č.2 navrženy plochy o celkové rozloze 5,1 ha. Z tohoto rozsahu je 0,02 ha ploch lokalizováno na neplodné půdě.

Z celkové plochy záměrů v rámci Změny č.2 se předpokládá odnětí 5,08 ha zemědělské půdy (4,6 ha orné půdy, 0,05 ha zahrad, 0,43 ha ovocných sadů).

Návrh změny č. 2 vyvolává následující zábory ZPF:

V k.ú. Osluchov  SV1 plochy bydlení smíšené obytné – venkovské vytváří zábor asi 0,4 ha zemědělské půdy BPEJ 1.05.01, III třídy ochrany, a VL1 plocha výroby a skladování – lehký průmysl vyvolává zábor asi 0,4 ha zemědělské půdy BPEJ 1.05.01, III třídy ochrany.

V k.ú. Vítov VX 1 plocha výroby a skladování – bioplynová stanice a kompostárna – zábor cca 2,0 ha půd BPEJ 1.10.01, II třídy ochrany a cca 1,8 ha půd 1.20.11, IV třídy ochrany. Lokalita VZ 1 plocha výroby a skladování – zemědělská výroba vytváří zábor cca 0,5 ha půdy BPEJ 1.33.11, IV třídy ochrany.

Zábory zemědělské půdy jsou zobrazeny v grafické části návrhu změny č. 2 ÚP Žižice.

Na rozvojových plochách dle návrhu změny č. 2 ÚP Žižice nejsou provedeny žádné investice do půdy.

Navrhované funkční využití ploch nebude mít významný vliv na odtokové poměry v území.

Návrh změny č. 2 územního plánu obce Žižice nepředpokládá žádné zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Vliv na půdy je negativní, avšak málo významný.

Vlivy na krajinu

V území se nepředpokládají žádné aktivity, které by znamenaly významnější vliv na reliéf  území.

Plocha VZ1, která navazuje na existující areál staveb ovocnářské firmy a má sloužit k jejímu rozšíření, nebyla posuzována z hlediska vlivů na krajinný ráz.

Pro posouzení vlivů budoucí realizace záměrů na plochách SV1, VL1 a VX1 na krajinný ráz byly vybrány exponovaná místa pohledů na tyto rozvojové plochy, které by mohly mít významný vliv na krajinný ráz. Z těchto míst byly pořízeny fotografie dotčených lokalit a do těchto fotografií byly vloženy modely objektů předpokládaných provozoven. Vzhledem k tomu, že ÚPD neřeší konkrétní zástavbu, byly tyto modely tvořeny podle obdobných provozů v jiných lokalitách. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o orientační přibližné řešení objektů v daných lokalitách, nelze tyto modely považovat za skutečný budoucí vzhled ojektů na těchto místech. Hlavním záměrem bylo vystihnout hmotu a měřítko budoucích objektů v navrhovaných rozvojových plochách. Pohledy a zapracované modely jsou v obrazové příloze této dokumentace.

Vztah uvažovaných lokalit k ochranným podmínkám dle Studie vyhodnocení krajinného rázu (I. Vorel 2008) viz kap. 2.6

Lokalita VZ1

Lokalita navazuje na stávající areál. Vzhledem k své rozloze, umístění a využití se nebude v dotčené krajině prakticky nijak pohledově uplatňovat.

Vliv je nevýznamný až nulový.

Lokalita VX1

- Ochrana vegetačních prvků liniové zeleně podél vodních toků a vodních ploch jakožto důležitých prvků prostorové struktury a znaků přírodních hodnot.

- Lokalita nezasahuje vegetační prvky, vodní toky a plochy, ani nenarušuje prvky prostorové struktury a znaky přírodních hodnot.

- Respektování dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj venkovských sídel bude v cenných polohách orientován do současně zastavěného území (s respektováním znaků urbanistické struktury) a do kontaktu se zastavěným územím.

- Lokalita leží mimo zastavěné území. Toto je však dáno charakterem uvažovaného záměru a obavami obyvatel z negativního ovlivnění hygienického prostředí v obci.

V daném území vliv není významný.

- Zachování dimenze, měřítka a hmot tradiční architektury u nové výstavby situované v cenných lokalitách se soustředěnými hodnotami krajinného rázu. V kontextu s cennou lidovou architekturou bude nová výstavba respektovat i barevnost a použití materiálů.

- Výstavba se nenachází v cenné lokalitě, v území se nenachází tradiční architektura, ani se nejedná o území se soustředěnými hodnotami krajinného rázu.

- Situování rozvojových ploch větších sídel do kontaktu se současně zastavěným územím, nevytvářet samostatné satelitní celky nízkopodlažní zástavby, rozvoj sídel a krajiny řešit ve vzájemných vazbách.

- Jedná se o výrobní areál, který svým plánovaným využitím (bioplynová stanice a kompostárna) je vhodné umisťovat mimo kontakt se zastavěným územím.

- Zachování historických siluet sídel.

- Uvažovaný areál nenarušuje siluetu historických sídel.

Uvažované využití lokality VX1, ačkoliv se pohledově v krajině uplatňuje, nenarušuje existující pohledové horizonty a nevytváří významnou pohledovou dominantu v krajině.

Vhodným barevným řešením objektů a výsadbou vzrostlé zeleně v areálu je možné vlivy na krajinný ráz minimalizovat.

Lokality SV1 a VL1

- Ochrana vegetačních prvků liniové zeleně podél vodních toků a vodních ploch jakožto důležitých prvků prostorové struktury a znaků přírodních hodnot.

- Lokalita nezasahuje vegetační prvky, vodní toky a plochy, ani nenarušuje prvky prostorové struktury a znaky přírodních hodnot.

- Respektování dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj venkovských sídel bude v cenných polohách orientován do současně zastavěného území (s respektováním znaků urbanistické struktury) a do kontaktu se zastavěným územím.

- Lokalita narušuje dochovanou urbanistickou strukturu sídla Osluchov. Vzhledem k charakteru sídla – malé vesnice, je jakýkoliv rozvoj nutné orientovat mimo zastavěné území. Lokalita je v kontaktu se zastavěným územím.

Vliv není významný.

- Zachování dimenze, měřítka a hmot tradiční architektury u nové výstavby situované v cenných lokalitách se soustředěnými hodnotami krajinného rázu. V kontextu s cennou lidovou architekturou bude nová výstavba respektovat i barevnost a použití materiálů.

- V území se nejedná o území se soustředěnými hodnotami krajinného rázu. Nebezpečím je překročení dimenze a měřítka.

- Situování rozvojových ploch větších sídel do kontaktu se současně zastavěným územím, nevytvářet samostatné satelitní celky nízkopodlažní zástavby, rozvoj sídel a krajiny řešit ve vzájemných vazbách.

- Nejedná se o satelitní celek. Lokalita navazuje na zástavbu obce.

- Zachování historických siluet sídel.

- Uvažované využití lokality, především výrobní objekt může narušit siluetu sídla. Při dodržení vhodných měřítek a hmot objektů nemusí nové stavby působit rušivěji než existující hospodářské objekty (stodoly) blízkého statku.

Jak je z modelů v obrazové příloze zřejmé výrobní objekty spojené s využitím plochy výroby a skladování se mohou významně ve zdejší krajině pohledově uplatňovat. Především v pohledech na sídlo Osluchov.  S ohledem na skutečnost, že ve zdejší krajině se na okrajích sídel běžně nacházejí velké hospodářské objekty, je možné předpokládat, že při dodržení vhodných měřítek a hmot objektů nemusí být vliv využití této lokality významný.

Vhodným barevným řešením objektů a výsadbou vzrostlé zeleně v areálu je možné vlivy na krajinný ráz minimalizovat.

Opatření:

- Na rozvojových plochách VX1 a VL1 provést vhodnou výsadbu zeleně.

- Před realizací záměrů na plochách VX1 a VL1 ve stupni územního řízení vypracovat posouzení zásahu do krajinného rázu ve smyslu §12 zák. č. 114/1992 Sb.

- Technologické objekty bioplynové stanice zapustit pokud možno co nejvíce pod úroveň terénu.

Vlivy na přírodu

#### Vliv na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů

Řešené území není z přírodovědného hlediska příliš hodnotné a to především z důvodu vysokého stupně využívání zasaženého území.

Vliv na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů bude v případě dodržení níže uvedených opatření nevýznamný.

#### Likvidace, poškození lesních porostů

Plánované využití území a sním spojené činnosti se nedotýkají žádných lesních porostů.

Vliv je nulový.

#### Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP

Změna č. 2 ÚP Žižice se nedotýká významných krajinných prvků (VKP).

Vliv na VKP je nulový.

Změna č. 2 nezasahuje do prvků ÚSES.

Vliv na ÚSES je nulový.

#### Vliv na lokality soustavy NATURA 2000

Plochy rozvojových ploch dle změny č. 2 ÚPO Žižice nezasahují do lokalit soustavy NATURA 2000, ani uvažované využití ploch nebude mít žádný vliv na tyto lokality.

Vliv na soustavu NATURA 2000 je nulový

Opatření:

- Pro všechny výsadby veřejné i krajinné zeleně používat výhradně původní přirozené druhy rostlin.

- Jakékoliv zásahy do území vč. kácení zeleně provádět mimo hnízdní dobu.

Hluk

Největším zdrojem hluku v řešeném území je dnes a i v budoucnosti bude silniční doprava. Ostatní zdroje (stacionární) je možné snadno tlumit.

Umístění plochy VL1 pro kovovýrobu a strojní obrábění v blízkosti SV1 plochy pro bydlení  může z akustického hlediska být problematické. Stacionární zdroje hluku je však možné tlumit.

Sousedství Ploch SV1 a VL1 může znamenat významné omezení možností využití plochy VL1 pro kovovýrobu.

Opatření:

- V rámci územního řízení a stavebního řízení pro plochu VL1 musí být stanovena taková opatření, která zajistí dodržení hlukových limitů na ploše SV1.

Vlivy na veřejné zdraví

Vlivy na zdraví

Za nejvíce nepříznivé vlivy na lidské zdraví lze označit vlivy na akustickou situaci a na kvalitu ovzduší, případně na kvalitu vod.

Změna č. 2 ÚP Žižice nepředpokládá takové změny ve využití území, které by měly za následek významnější negativní vlivy na akustickou situaci v území, nebo na čistotu vod. Na kvalitu ovzduší bude mít realizace změny č. 2 vliv pozitivní.

Dá se tudíž konstatovat, že koncepce bude mít na veřejné zdraví vliv nevýznamný spíše pozitivní.

Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů jsou doporučena tato opatření:

- Podrobit bioplynovou stanici zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb.

- Zapustit technologické objekty bioplynové stanice pokud možno co nejvíce pod úroveň terénu.

- Postupovat při umísťování záměru, který je středním zdrojem znečišťování podle platné právní úpravy (souhlas s umístěním zdroje, souhlas s provozem zdroje).

- Odkanalizovat veškeré objekty z hlediska splaškových vod.

- Likvidovat dešťové vody (např. ze střech) v místě a to například zasakovacími studnami nebo nádržemi využitelnými pro požární vodu či na zálivku zelených ploch.

- Provést na rozvojových plochách VX1 a VL1 vhodnou výsadbu zeleně.

- Vypracovat před realizací záměrů na plochách VX 1 a VL 1 ve stupni územního řízení posouzení zásahu do krajinného rázu ve smyslu §12 zák. č. 114/1992 Sb.

- Ohraničit rozvojové plochy VX 1 a VL 1 liniovou vysokou zelení.

- Používat pro všechny výsadby veřejné i krajinné zeleně výhradně původní přirozené druhy rostlin.

- Provádět jakékoliv zásahy do území vč. kácení zeleně mimo hnízdní dobu.

- Dodržet v rámci územního řízení a stavebního řízení pro plochu VL1 taková opatření, která zajistí dodržení hlukových limitů na ploše SV1.

B. 	Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 ÚPO Žižice na území Natura 2000

Na území obce Žižice se nenachází žádné území evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí. Návrh Změny č.2 ÚPO Žižice proto nemůže mít negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000.

C.	Vyhodnocení vlivů na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech

Nové legislativní prostředí v oblasti územního plánování platné od 01.01.2007 (zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) v platném znění,  vyvolává potřebu okamžitého uplatnění a využití údajů tzv. „územně analytických podkladů“ (dále jen ÚAP). Z uvedeného zákona současně vyplývá, že pro zjištění a naplnění dat ÚAP se počítá s intervalem až dvou let.

Souhrnné tabulkové přehledy jsou uspořádány dle Přílohy č.1, Vyhlášky č.500/2006 Sb. a jsou zpracovány pro 3 pilíře udržitelného rozvoje území.

C.I.  Podmínky pro příznivé životní prostředí

| č. jevu | Komentář ke sledovanému jevu |
| --- | --- |
| 7 | Krajinná památková zóna Není |
| 17. | Oblast krajinného rázu a její charakteristika Není |
| 18. | Místo krajinného rázu a jeho charakteristika Není |
| 21. | Územní systém ekologické stability NRBK- není RBK- není NRBC- není RBC- není LBK- I, IV, V, VI, VII, VIII, NIV, NVII, NVIII, NIX LBC- 1, 3, N3, N7, N11 Zdroj: ÚPN VÚC a generel lokálního ÚSES |
| 22. | Významný krajinný prvek registrovaný Není |
| 23. | Významný krajinný prvek ze zákona (pokud není vyjádřen jinou položkou) Dle znění § 3 zák. 114/1992 SB., jsou významnými krajinnými prvky veškeré lesy, vodní plochy a toky a nivy vodních toků nacházející se v území |
| 24. | Přechodně chráněná plocha Není |
| 25. | Národní park včetně zón a ochranného pásma Není |
| 26. | Chráněná krajinná oblast včetně zón Není |
| 27. | Národní přírodní rezervace Není |
| 28. | Přírodní rezervace včetně ochranného pásma Není |
| 29. | Národní přírodní památka včetně ochranného pásma Není |
| 30. | Přírodní park Není |
| 31. | Přírodní památka včetně ochranného pásma Není |
| 32. | Památný strom včetně ochranného pásma Ano-jižně od Žižic na rozcestí Zdroj: MěÚ Slaný |
| 33. | Biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO Není |
| 34. | NATURA 2000 - evropsky významná lokalita není Zdroj:MěÚ Slaný |
| 35. | NATURA 2000 - ptačí oblast Není |
| 36. | Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem nejsou Zdroj:MěÚ Slaný |
| 37. | Lesy ochranné veškeré lesy v řešeném území |
| 38. | Les zvláštního určení není |
| 39. | Lesy hospodářské veškeré lesy v řešeném území Zdroj: MěÚ Slaný |
| 40. | Vzdálenost 50m od okraje lesa Dle zák. č. 61/1977 Sb., je ochrana lesa zajištěna pásmem 50 m od okraje lesa. Zdroj: zák. č. 61/1977 Sb. |
| 41. | Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) V řešeném území jsou zastoupeny následující HPJ (hlavní půdní jednotky): č.01 (černozemě typické i karbonátové na spraši; středně těžké, s převážně příznivým vodním režimem) č.56 (nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké, s příznivými vláhovými poměry) č.05 (černozemě vytvořené na středně mocné vrstvě spraší uložené na píscích, popř. i nivní půdy na nivní uloženině s podložím písku; lehčí, středně výsušné půdy) č.08 (černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na spraších, zpravidla ve vyšší svažitosti; středně těžké) č.20 (rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a na usazeninách karpatského flyše; těžké až velmi těžké, málo vodopropustné) č.30 (hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na permokarbonských horninách a pískovcích; lehčí až středně těžké, s dobrými vláhovými poměry) č.33 (hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na permokarbonských horninách; středně těžké až těžké, s příznivými vláhovými poměry). |
| 42. | Hranice biochor jsou řešeny v ÚPO Žižice |
| 43. | Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti Není |
| 44. | Vodní zdroj podzemní vody včetně ochranných pásem Dva vystrojené vrty v obci Luníkov a Vítově Zdroj: Ob Ú Žižice |
| 45. | CHOPAV Není |
| 46. | Zranitelná oblast není Zdroj: Mě Ú Slaný |
| 47. | Vodní útvar povrchových, podzemních vod veškeré vodní toky a vodní plochy vyznačené v grafické části Zdroj: Mě Ú Louny, terénní průzkum |
| 48. | Vodní nádrž není Zdroj: Mě Ú Slaný |
| 49. | Povodí vodního toku, rozvodnice Obcí Žižice a Luníkov prochází Červený potok Zdroj: Vodohospodářská mapa |
| 50. | Záplavové území Červený potok má stanovené záplavové území Zdroj:MěÚ Slaný |
| 51. | Aktivní zóna záplavového území Ano |
| 52. | Území určené k rozlivům povodní není vymezeno |
| 53. | Území zvláštní povodně pod vodním dílem není vymezeno |
| 54. | Objekt (zařízení) protipovodňové ochrany není |
| 55. | Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem Není |
| 57. | Dobývací prostor Není |
| 58. | Chráněné ložiskové území Ložiskové území černého uhlí č. 16070001, č. 16070000 zasahuje od Luníkova směrem na západ. Zdroj: MěÚ Slaný |
| 59. | Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry Není |
| 60. | Ložisko nerostných surovin výhradní ložisko černého uhlí Zdroj: MěÚ Slaný |
| 61. | Poddolované území není Zdroj: UAP VÚC |
| 62. | Sesuvné území a území jiných geologických rizik Nejsou Zdroj: MěÚ Slaný |
| 63. | Staré důlní dílo není. Zdroj: MěÚ Slaný |
| 64. | Staré zátěže území a kontaminované plochy není Zdroj:MěÚ Slaný |
| 65. | Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší Není |
| 66. | Odval, výsypka, odkaliště, halda Není |
| 83. - 87. | Jaderná zařízení, objekty zařízení skupiny A nebo B s umístěním nebezpečných látek, skládka, spalovna, zařízení nebezpečného odpadu Nejsou |
| 113. | Ochranné pásmo hřbitova Není |

C.II. Podmínky pro příznivý hospodářský rozvoj

| č. jevu | Komentář ke sledovanému jevu |
| --- | --- |
| 2 | Plochy výroby Plochy výroby a skladování leží v severní části obce Žižice, dále v severní části osady Mlýnek u Drnova. Plochy zemědělské výroby se nacházejí na západě od obce Vítov, v severní části Žižic a na východě Luníkova. Zdroj: terénní průzkum, OÚ Žižice |
| 43. | Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti Nejsou |
| 44. | Vodní zdroj podzemní vody včetně ochranných pásem Dva vystrojené vrty v obci Luníkov a Vítově Zdroj: Ob Ú Žižice |
| 48. | Vodní nádrž Není Zdroj: Mě Ú Slaný |
| 50. | Záplavové území Červený potok má stanovené záplavové území Zdroj:MěÚ Slaný |
| 51. | Aktivní zóna záplavového území Ano |
| 52. | Území určené k rozlivům povodní není vymezeno |
| 53. | Území zvláštní povodně pod vodním dílem není vymezeno |
| 54. | Objekt (zařízení) protipovodňové ochrany Není |
| 55. | Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem Není |
| 56. | Lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa Není |
| 57. | Dobývací prostor Není |
| 58. | Chráněné ložiskové území Ložiskové území černého uhlí č. 16070001, č. 16070000 zasahuje od Luníkova směrem na západ. Zdroj: MěÚ Slaný |
| 59. | Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry Není |
| 60. | Ložisko nerostných surovin výhradní ložisko černého uhlí Zdroj: MěÚ Slaný |
| 61. | Poddolované území není Zdroj: UAP VÚC |
| 62. | Sesuvné území a území jiných geologických rizik Nejsou Zdroj: MěÚ Slaný |
| 63. | Staré důlní dílo není. Zdroj: MěÚ Slaný |
| 67. | Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma není Zdroj:terénní průzkum |
| 68. | Vodovodní síť včetně ochranného pásma Všechna sídla řešeného území mají vybudovaný veřejný vodovod, kromě Vítova Zdroj:MěÚ Slaný |
| 69. | Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma ČOV Luníkov Zdroj:ObÚ Žižice |
| 70. | Síť kanalizačních stok včetně ochranných pásem Se v současnosti buduje Zdroj:ObÚ Žižice |
| 71. | Výrobna elektřiny V obci Drnov se nachází soukromá fotovoltaická elektrárna |
| 72. | Elektrická stanice Číslo; Název; Výkon; Typ; Vlastník. 4531; Žižice – obec; 160 kVA; příhradová; STE. 4601; Žižice – ZD; 630 kVA; zděná; STE. 5043; Žižice – U prodejny; 250 kVA; příhradová; STE. 4674; V; tov I 100 kVA; příhradová; STE. 5114; Vítov II; 160 kVA; příhradová; STE. 4230; Drnov - obec; 160 kVA; příhradová; STE. 4580; Luníkov – obec; 160 kVA; příhradová; STE. 4232; Osluchov - obec; 160 kVA; příhradová; STE. Zdroj: Obec Žižice |
| 73. | Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma Řešené území je zásobeno VN 22 kV. Zdroj: MěÚ Slaný |
| 74. | Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma V řešené oblasti se nacházejí tři objekty regulačních stanic (u Osluchova, východně od Žižic, jižně od Žižic). Zdroj:ÚAP |
| 75. | Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma V řešeném území jsou plynem zásobeny všechny sídla. Územím prochází pásmo VVTL a STL plynu. Zdroj: UAP VÚC |
| 76. | Technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma Není |
| 77. | Ropovod včetně ochranného pásma Není |
| 78. | Produktovod včetně ochranného pásma Není |
| 79. | Technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma Není |
| 80. | Teplovod včetně ochranného pásma Není |
| 81. | Elektronické komunikační vedení včetně ochranného pásma Není |
| 82. | Komunikační vedení včetně ochranného pásma Řešeným územím procházejí tři větve komunikačního vedení. První jde ze severovýchodu směrem na jih a druhé ze severozápadu a jižně pod obcemi se setkává s prvním. Třetí propojuje první a druhé nad Žižicemí západovýchodním směrem . Zdroj ÚAP |
| 83. - 87. | Jaderná zařízení, objekty zařízení skupiny A nebo B s umístěním nebezpečných látek, skládka, spalovna, zařízení nebezpečného odpadu Nejsou |
| 88. | Dálnice včetně ochranného pásma Není |
| 89. | Rychlostní silnice včetně ochranného pásma Není |
| 90. | Silnice I. třídy včetně ochranného pásma I/16 Zdroj: MěÚ Slaný |
| 91. | Silnice II. třídy včetně ochranného pásma není Zdroj: MěÚ Slaný |
| 92. | Silnice III. třídy včetně ochranného pásma Řešeným územím procházejí tyto silnice třetích tříd: IIII/23935, III/23921, III/ 24026, III/24025, III/10142, III/23644, III/24027 Zdroj: MěÚ Louny |
| 93. | Místní a účelové komunikace V této kategorii jsou vedeny ulice, přístupové a účelové cesty živičné, zpevněné štěrkové cesty nebo cesty přírodní s prašným krytem vozovky. Síť místních komunikací je přímo vázána na vnější silniční trasy, které jsou v některých případech (III. třídy) vedeny centry sídel jako průtahy. Ty pak vytvářejí základní intravilánové dopravní osy s funkcí nadřazených místních komunikací. Zdroj: MěÚ Slaný |
| 94. | Železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma Není |
| 95. | Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma není Zdroj: MěÚ Slaný |
| 96. | Koridor vysokorychlostní železniční trati Není |
| 97. | Vlečka včetně ochranného pásma Není |
| 98. | Lanová dráha včetně ochranného pásma Není |
| 99. | Speciální dráha včetně ochranného pásma Není |
| 100. | Tramvajová dráha včetně ochranného pásma Není |
| 101. | Trolejbusová dráha včetně ochranného pásma Není |
| 102. | Letiště včetně ochranných pásem není Zdroj: ÚAP |
| 103. | Letecká stavba včetně ochranných pásem Není |
| 104. | Vodní cesta Není |
| 105. | Hraniční přechod Není |
| 115. | Ostatní veřejná infrastruktura není |
| 117. | Zastavitelné území (mimo zastavěné území) Viz návrhy na rozvoj obce. Zdroj: návrh projektanta, obce, vlastníků pozemků |

C.III.	Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území obce Žižice

| č. jevu | Komentář ke sledovanému jevu |
| --- | --- |
| 1 | Zastavěné území Zastavěné území obce tvoří vlastní sídla – Drnov, Luníkov, Osluchov, Vítov a Žižice V zastavěném území mají největší podíl plochy venkovského obytného charakteru, dále se zde nachází funkce smíšené obytné venkovského charakteru a plochy výroby a skladování (Vítov, Drnov a Žižice) Zdroj: terénní průzkum |
| 3 | Plochy občanské vybavenosti Mezi plochy s funkcí čistě občanské vybavenosti patří: mateřská škola a obecní úřad v Žižicích, objekt hasičské zbrojnice v Žižicích a místní restaurace. Další občanskou vybaveností je objekt motorestu ve Vítově. Zdroj: terénní průzkum, OÚ Žižice |
| 4 | Plochy k obnově Nejsou |
| 5 | Památková rezervace není |
| 6 | Památková zóna včetně ochranného pásma Není |
| 7 | Krajinná památková zóna Není |
| 8 | Kulturní památky Nejsou |
| 9 | Nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor včetně ochranného pásma Není |
| 10 | Památka UNESCO včetně ochranného pásma Není |
| 11 | Urbanistické hodnoty Významné stavby, historická jádra jednotlivých sídel - zejména Žižice, Vítov a Luníkov. Zdroj: terénní průzkum |
| 12 | Region lidové architektury Není |
| 13 | Historicky významná stavba, soubor historická jádra jednotlivých sídel - zejména Libčeves, Jablonec, Hnojnice a Židovice Zdroj: terénní průzkum |
| 14 | Architektonicky cenné stavby historická jádra jednotlivých sídel - zejména Žižice, Vítov a Luníkov, významné stavby kapliček v obci Vítov, Luníkov, Drnov Zdroj: terénní průzkum |
| 15 | Významná stavební dominanta není Zdroj: terénní průzkum |
| 16. | Archeologické lokality V řešeném území jsou vymezeny následující archeologické lokality: 12-21-23/4 Při silnici do Zvoleněvsi.-Žižice 12-21-23/5 U silnici do Zvoleněvsi. - Žižice 12-21-23/6 Žižice - středověké a novověké jádro vsi - Žižice 12-21-23/7 Žižice - Šebkova cihelna. Zdroj: Národní památkový ústav |
| 17. | Oblast krajinného rázu a její charakteristika Není |
| 18. | Místo krajinného rázu a jeho charakteristika Není |
| 19. | Místo významné události Není Zdroj: OÚ Žižice |
| 20. | Významný vyhlídkový bod k.ú. Vítov kopec severně od sídla k.ú. Drnov: úbočí kopce směr Mlýnek Zdroj: terénní průzkum |
| 38. | Les zvláštního určení Není |
| 48. | Vodní nádrž neníZdroj: Mě Ú Slaný |
| 49. | Povodí vodního toku, rozvodnice Obcí Žižice a Luníkov prochází Červený potok Zdroj: Vodohospodářská mapa |
| 50. | Záplavové území Červený potok má stanovené záplavové území Zdroj:MěÚ Slaný |
| 51. | Aktivní zóna záplavového území Ano |
| 52. | Území určené k rozlivům povodní není vymezeno |
| 53. | Území zvláštní povodně pod vodním dílem není vymezeno |
| 54. | Objekt (zařízení) protipovodňové ochrany Není |
| 55. | Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem Není |
| 56. | Lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa Není |
| 61. | Poddolované území není Zdroj: UAP VÚC |
| 62. | Sesuvné území a území jiných geologických rizik Nejsou Zdroj: MěÚ Slaný |
| 63. | Staré důlní dílo není. Zdroj: MěÚ Slaný |
| 64. | Staré zátěže území a kontaminované plochy není Zdroj:MěÚ Slaný |
| 65. | Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší Není |
| 66. | Odval, výsypka, odkaliště, halda Není |
| 93. | Místní a účelové komunikace V této kategorii jsou vedeny ulice, přístupové a účelové cesty živičné, zpevněné štěrkové cesty nebo cesty přírodní s prašným krytem vozovky. Síť místních komunikací je přímo vázána na vnější silniční trasy, které jsou v některých případech (III. třídy) vedeny centry sídel jako průtahy. Ty pak vytvářejí základní intravilánové dopravní osy s funkcí nadřazených místních komunikací. Zdroj: MěÚ Slaný |
| 104. | Vodní cesta Není |
| 106. | Cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka Územím neprochází žádná cyklostezka, cyklotrasa ani turistická stezka Zdroj: turistické a cykloturistické mapy |
| 107. | Objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma Není |
| 108. | Vojenský újezd Není |
| 109. | Vymezené zóny havarijního plánování Nejsou |
| 110. | Objekt civilní ochrany Není |
| 111. | Objekt požární ochrany požární zbrojnice v Žižicích a Drnově Zdroj: terénní průzkum |
| 112. | Objekt důležitý pro plnění úkolů Policie ČR Není |
| 113. | Ochranné pásmo hřbitova Není |
| 115. | Ostatní veřejná infrastruktura není |
| 116. | Počet dokončených bytů k 31.12. každého roku V obcích se nachází celkem 152 domů a 222 bytů sečtených v roce 2001. Zdroj: ČSÚ |
| 117. | Zastavitelné území (mimo zastavěné území) Viz návrhy na rozvoj obce. Zdroj: návrh projektanta, obce, vlastníků pozemků |

C.IV.	SWOT analýza potenciálu rozvoje obce Žižice

SWOT ANALÝZA pro obec Žižice (Drnov, Luníkov, Osluchov, Vítov)

| Sledované jevy | Silné stránky (Strenghts) | Slabé stránky (Weaknesses) | Příležitosti (Opportunities) | Hrozby (Threats) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horninové prostředí, geologie | - CHLÚ černého uhlí č.16070001 (Vítov, Žižice, Luníkov, Osluchov, Drnov), č.16070000 (Luníkov, Žižice, Vítov) - ložisko černého uhlí č.3160700 (Vítov, Luníkov, Drnov, Žižice, Osluchov) - nevyskytují se zde sesuvy - příznivé geologické podmínky pro výstavbu - část území se řadí do nízké až přechodné kategorie radonového indexu (Drnov, Vítov) | - část území se řadí do přechodné až střední kategorie radonového indexu (Osluchov, Luníkov, Žižice) - poddolovaná území (k.ú.Drnov, k.ú.Žižice, k.ú.Osluchov, k.ú.Vítov) | - těžba černého uhlí (CHLÚ) | - malá mocnost pokryvu na strmějších svazích - propad poddolovaných území |
| Vodní režim | - území odvodňuje Červený potok - Červený potok – byla podána žádost na KÚSK na stanovení záplavového území Q005, Q020, Q100 (stav k prosinci 2010) - Červený potok – byla podána žádost na KÚSK na stanovení aktivní zóny záplavového území (stav k prosinci 2010) - četný břehový porost podél vodního toku - relativní čistota vodního toku | - srážkový stín Krušných hor - zvýšený povrchový odtok (orná půda) - narušený hydrologický režim krajiny - podloží chudé na podzemní vodu - podzemní voda nevyhovuje ukazatelům ČSN 757111 – Pitná voda - celé území se nachází ve zranitelné oblasti (koncentrace dusičnanů > 50 mg/l) - nízký podíl vodních ploch (0,78%) - výskyt místních záplav způsobených Červeným potokem - část koryta Červeného potoka, zejména v intravilánech obcí, je nevhodně upravená | - zvýšení retenční schopnosti krajiny v důsledku racionálního obhospodařování krajiny - zvýšení podílu krajinné zeleně - zvýšení podílu vodních ploch - revitalizace a obnova ekologických funkcí Červeného potoka - využití dotačních titulů z programů EU | - nedostatek vody v krajině - ohrožení čistoty vody ve vodních tocích splachy z polí - snížení průtoků ve vodních tocích |
| Hygiena životního prostředí | - část území se řadí do nízké až přechodné kategorie radonového indexu (Drnov, Vítov) - vybudovaný veřejný vodovod (Žižice, Drnov, Luníkov, Osluchov, Vítov) - vyřešeno odvádění a likvidace odpadních vod – splašková kanalizace ve výstavbě s napojením na ČOV (Žižice) - plynofikace obcí (Žižice, Drnov, Luníkov, Osluchov, Vítov) - obec je vybavena kontejnery na separovaný odpad | - část území se řadí do přechodné až střední kategorie radonového indexu (Osluchov, Luníkov, Žižice) - hluková zátěž, zhoršená kvalita ovzduší vlivem dopravy na silnici I/16 - zhoršení kvality ovzduší v důsledku vytápění tuhými palivy - podzemní voda nevyhovuje ukazatelům ČSN 757111 – Pitná voda - celé území se nachází ve zranitelné oblasti (koncentrace dusičnanů > 50 mg/l) - území se řadí do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší - není splněn imisní cílový limit - větrná eroze z polí - stará ekologická zátěž – skládka Žižice“ (k.ú.Žižice) - skládka (k.ú.Vítov) | - zavedení ekologičtějšího způsobu vytápění - likvidace staré ekologické zátěže - rekultivace skládky - přeložka silnice I/16 - využití dotačních titulů z programů EU | - preference vytápění tuhými palivy vzhledem k růstu cen elektřiny a plynu, spalování odpadu - další zvyšování objemu a intenzity dopravy na silnici I/16 - kontaminace podzemní vody splaškovými odpadními vodami a splachy močůvky z polí |
| Ochrana přírody a krajiny | - lokální ÚSES - VKPr - zapojený porost vzrostlých olší, jasanů a vrb - památný strom (Vítov – lípa) - kvalitní břehový porost podél Červeného potoka - zachovalá doprovodná zeleň podél komunikací | - nefunkčnost některých prvků ÚSES - intenzivně využívaná zemědělská krajina - nízký podíl TTP ze ZPF (1,79%) - nízký podíl lesů (0,59%) - nízký koeficient ekologické stability 0,13 – území nadprůměrně využívané se zřetelným narušením přírodních struktur - narušený hydrologický režim krajiny | - realizace prvků ÚSES a VKP - zvýšení podílu lesů - zvýšení podílu TTP - vhodné doplnění a obnova krajinné zeleně - obnova liniových společenstev podél komunikací - využití dotačních titulů z programů EU | - narušení krajinného rázu nevhodnými obytnými a výrobními objekty - další likvidace krajinné zeleně v důsledku výstavby |
| Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa | - vhodné podmínky pro zemědělskou výrobu, vysoký podíl ZPF (91,26%) - nízký podíl ladem ležících ploch - kvalitní síť polních cest | - intenzivně využívaná zemědělská krajina, velká území scelených lánů bez mezí a porostů - nízký podíl TTP ze ZPF (1,79%) - nízký podíl lesů (0,59%) - nevhodná druhová skladba lesních porostů | - zvýšení podílu lesů a úprava druhové skladby - zvýšení podílu TTP - realizace komplexních pozemkových úprav - podpora extenzivního způsobu hospodaření na zemědělské půdě - využití dotačních titulů z programů EU | - znehodnocování půdy zvyšováním intenzity hospodaření - zábor půdy pro investiční výstavbu - vodní a větrná eroze na exponovaných svazích - přeměna druhové skladby v lesích na hospodářsky využívaný jehličnatý les (smrk) |
| Veřejná dopravní a technická infrastruktura | - kvalitní dopravní obslužnost obcí: Žižice (silnice I/16, III/23921, III/10142, III/24025), Vítov (silnice I/16, III/23921), Luníkov (silnice I/16, III/24026, III/23935), Drnov (silnice III/23644), Osluchov (III/24025, III/24027) - vybudovaný veřejný vodovod (Žižice, Drnov, Luníkov, Osluchov, Vítov) - vyřešeno odvádění a likvidace odpadních vod – splašková kanalizace ve výstavbě s napojením na ČOV (Žižice) - plynofikace obcí (Žižice, Drnov, Luníkov, Osluchov, Vítov) - cyklostezka (Žižice, Vítov) | - není vyřešeno odvádění a likvidace odpadních vod – není vybudovaná splašková kanalizace (Drnov, Luníkov, Osluchov, Vítov) - hluková zátěž, zhoršená kvalita ovzduší vlivem dopravy na silnici I/16 - nedostatečná dopravní obslužnost některých obytných ploch (úzký průjezdný profil komunikací, nekvalitní povrch) - chybějící chodníky v obcích | - využití dotačních titulů z programů EU na zlepšení veřejné infrastruktury - vyřešit odvádění a likvidaci odpadních vod – vybudovat splaškovou kanalizaci (Drnov, Luníkov, Osluchov, Vítov) - přeložka silnice I/16 - zlepšení dopravní obslužnosti některých obytných ploch - zlepšení šířkových a směrových parametrů a povrchu místních komunikací | - nedostatek finančních prostředků - nová výstavba bez předchozího komplexního řešení dopravní a technické infrastruktury - další zvyšování objemu a intenzity dopravy na silnici I/16 |
| Sociodemografické podmínky | - příznivé saldo migrace (+9) - příznivý index stáří (73,27) - nezaměstnanost je nižší než celorepublikový průměr (8,2%) - mateřská škola | - nízký počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (2,67%) - vysoká intenzita vyjížďky do zaměstnání a škol mimo obec - chybí základní škola - chybí zdravotnické zařízení | - blízkost Slaného, Velvar, Kladna pro zajištění vyšší občanské vybavenosti (školství, zdravotnictví, kultura) a pracovních příležitostí | - konflikty pramenící ze způsobu života starousedlíků, způsobu života obyvatel nových obytných objektů - neřešené problémy soužití obyvatel na všech úrovních - vylidňování obcí - stárnutí obyvatelstva - nezaměstnanost |
| Bydlení | - hodnotné přírodní prostředí pro bydlení - převaha bydlení v rodinných domcích a v původních statcích s hospodářským zázemím | - relativně vysoký podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (21,65%) - chátrající a nevyužívaná původní hospodářská stavení - malý zájem o stavební parcely v obci | - obecný trend zkvalitňování bydlení - výstavba RD - obnova a modernizace původních statků s hospodářskými objekty (využití pro bydlení, drobnou řemeslnou výrobu) | - vznik větších lokalit satelitního bydlení bez současného vytváření služeb a občanské vybavenosti - stagnace obnovy bytového fondu |
| Rekreace | - hodnotné přírodní prostředí pro dlouhodobou i krátkodobou rekreaci - vysoký počet bytů sloužících k rekreaci - hřiště - cyklostezka | - nedostatek služeb pro rekreaci (ubytování, stravování) | - vytvoření služeb pro rekreaci (ubytování, stravování) - zvýšit rekreační využívání řešeného území formou turistiky, cykloturistiky a agroturistiky - využití dotačních titulů z programů EU | - snaha majitelů převádět rekreační objekty na trvalé bydlení |
| Hospodářské podmínky | - vhodná základna pro další rozvoj průmyslových a zemědělských aktivit - vysoký podíl podnikatelských subjektů - přítomnost podnikatelů v zemědělství a lesnictví - přítomnost drobných podnikatelů (obchod, stavebnictví, průmysl, doprava) - pracovní příležitosti v místě | - vyjížďka za prací do okolních obcí a měst (Slaný, Kladno, Praha) | - rozvoj drobných podnikatelských aktivit - rozvoj podnikatelských aktivit se zaměřením na služby a cestovní ruch - využití prostředků z rozvojových programů pro podporu malého a středního podnikání, regionálního podnikání, kooperace v rámci regionální ekonomiky | - nepřiměřený rozvoj ekonomických aktivit na úkor přírodního prostředí a dopravních možností stávající komunikační struktury - nedostatek pracovních příležitostí ohrožující ekonomickou stabilitu obyvatelstva |

D.	Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území

- Vliv řešeného návrhu Změny ÚPO Žižice na sledovaný problémový okruh je prověřován vždy pro každý jednotlivý jev ve třech pilířích udržitelného rozvoje území. Posudek SEA navrhl opatření na ochranu životního prostředí, která nemění navržené podmínky v území a je v souladu s návrhem Změny č.2 ÚPO.

- Analýza je vypracována zvlášť pro koncepci rozvoje dle návrhu změny ÚPO a zvlášť pro koncepci rozvoje se zapracovaným opatřením dle posudku SEA. Pokud návrh změny ÚPO nebo posudek SEA nenavrhuje k danému jevu žádná opatření, jsou příslušné kolonky v tabulce prázdné.

- Ve sloupci ,,hodnocení“  je pak pro obě varianty řešení naznačen předpokládaný dopad navrhované koncepce rozvoje území s následujícím vyjádřením:

- + 	pozitivní vliv (působení)

- 0 	indiferentní - bez ovlivnění

- -	negativní vliv (působení)

D.I. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území

Podmínky pro příznivé životní prostředí

| Hrozby | Vliv návrhu Změny ÚPO Žižice | Hodno- cení | Vliv opatření dle posudku SEA | Hodno- cení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • Nedostatek vody v krajině. | Dešťové vody budou zasakovány na vlastním pozemku a nebudou odváděny mimo řešené území. | + | -Dešťové vody ze střech a ze zpevněných ploch budou zasakovány v místě. | + |
| • Ohrožení čistoty vody ve vodních tocích splachy z polí. | • Minimalizování vlivů na hydrologické poměry v území vsakováním vody na vlastních pozemcích nových rozvojových ploch. | + | -Dešťové vody ze střech a ze zpevněných ploch budou zasakovány v místě. -Dešťové vody z ploch, na kterých by mohly být kontaminovány RL musí být odváděny přes zařízení dostatečně účinné zachycení RL. -Dešťové vody z ploch kompostárny budou odváděny do bezodtoké jímky a budou využívány jako vody technologické. | + |
| • Snížení průtoku ve vodních tocích.. | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| Preference vytápění tuhými palivy vzhledem k růstu cen elektřiny a plynu, spalování | Zavedení ekologičtějšího způsobu vytápění (využití zemního plynu) jako zdroje tepla pro veškerou novou zástavbu Na ploše VX1 je navržena bioplynová stanice sloužící jako alternativní zdroj energie | + |  |  |
| Zvyšování objemu a intenzity dopravy na silnice I/16 | Ve stávajícím ÚPO je navržen obchvat I/16 snižující intenzitu dopravy přes obce, ve změně UPO není obchvat řešen. | + |  |  |
| • Kontaminace podzemní vody splaškovými odpadními vodami a splachy močůvky z polí. | • Návrh Změny ÚPO řeší napojení ploch na splaškové kanalizace s napojením na ČOV. | + | -Vyřešit likvidaci nově vzniknutých odpadních vod s napojením na stávající ČOV v Luníkově. -V rámci rozvojových ploch řešit koncepci inženýrských sítí a posoudit jejich stávající kapacitu. (vodovod, kanalizace, plynovod, el. vedení, trafostanice a další). | + |
| • Narušení krajinného rázu nevhodnými obytnými a výrobními objekty. | • Návrh Změny ÚPO řeší rozvojové plochy na pohledově exponovaných svazích. Pro tyto plochy stanovit regulativy pro výstavbu objektů a využití ploch na těchto plochách a posouzení zásahu do krajinného rázu ve smyslu §12 zák. č. 114/1992 Sb. | - | -Potenciální negativní vliv na krajinný ráz je možné eliminovat vhodným barevným řešením objektů a výsadbou vzrostlé zeleně v areálech. je možné vlivy na krajinný ráz minimalizovat. Pro eliminaci či snížení případných nepříznivých vlivů na krajinný ráz bude i zapuštění technologických objektů bioplynové stanice pokud možno co nejvíce pod úroveň terénu.. - Výrobní objekty spojené s využitím plochy výroby a skladování na lokalitě VL 1 v k.ú. Osluchov, se mohou významně ve zdejší krajině pohledově uplatňovat. Především v pohledech na sídlo Osluchov. S ohledem na skutečnost, že ve zdejší krajině se na okrajích sídel běžně nacházejí velké hospodářské objekty, je možné předpokládat, že při dodržení vhodných měřítek a hmot objektů nemusí být vliv využití této lokality významný. -Před realizací záměrů na plochách VX 1 a VL 1 ve stupni územního řízení vypracovat posouzení zásahu do krajinného rázu ve smyslu §12 zák. č. 114/1992 Sb. | - |
| • Likvidace krajinné zeleně v důsledku výstavby. | • Návrh změny územního plánu obce nezasahuje do krajinné zeleně novou zástavbou, naopak řeší doplnění zeleně a to na řešených plochách v rámci ochranné a izolační zeleně. Realizace těchto opatření zvýší i krajinářskou hodnotu území. | + | -Jakékoliv zásahy do území vč. kácení zeleně provádět mimo hnízdní dobu -Pro všechny výsadby veřejné i krajinné zeleně používat výhradně původní přirozené druhy rostlin. | 0 |
| • Znehodnocování půdy zvyšováním intenzity hospodaření. | • Návrhové plochy výrazně nenavyšují intenzitu hospodaření v této krajině. | - |  |  |
| Zábor půdy pro investiční výstavbu | Změna č.2 řeší plochy pro potřebu rozvoje současného podnikání v obci, nejedná se o rozsáhlou investiční výstavbu | 0 | Negativní vliv na půdy spočívá především v záboru 5,1 ha zemědělské půdy, z toho 39 % ve II. třídě ochrany. Největší zábor 3,8 ha zemědělské půdy je plánován pro výstavbu bioplynové stanice a kompostárny. | - |
| Vodní a větrná eroze na exponovaných svazích |  |  |  |  |
| Přeměna druhové skladby v lesích na hospodářsky využívaný jehličnatý les |  |  |  |  |

Podmínky pro hospodářský rozvoj

| Hrozby | Vliv návrhu Změny ÚPO Žižice | Hodnocení | Vliv opatření dle posudku SEA | Hodno- cení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • Nepřiměřený rozvoj ekonomických aktivit na úkor dopravních možností stávající komunikační struktury. | •V rámci stávající UPD je navržen obchvat I/16, který případné negativní navýšení dopravy ve Vítově odkloní. | + |  |  |
| • Neodstatek pracovních příležitostí ohrožující ekonomickou stabilitu | • Návrh změny UPO řeší nové průmyslové a zemědělské plochy, které předpokládají nárůst pracovních míst v této lokalitě | + |  |  |

Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel

| Hrozby | Vliv návrhu Změny ÚPO Žižice | Hodnocení | Vliv opatření dle posudku SEA | Hodno- cení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • Konflikty pramenící ze způsobu života starousedlíků, způsobu života obyvatel nových obytných objektů. | • Poddimenzována nová veřejná prostranství, chybí sociální služby, chybí kulturní zařízení, nedostatek pracovních příležitostí | - |  |  |
| • Neřešené problémy soužití obyvatel na všech úrovních | • Chybí služby –, škola, zdravotnické zařízení, kulturní zařízení, obchod, nedostatek pracovních příležitostí. | - |  |  |
| • Vylidňování obcí | • Chybí služby –, škola, zdravotnické zařízení, kulturní zařízení, obchod, nedostatek pracovních příležitostí. | - |  |  |
| • stárnutí obyvatelstva rychlostní | • Nízká porodnost, odliv mladých generací za prací a za službami | - |  | - |
| Nezaměstnanost | Nedostatek pracovních příležitostí je ve změně UPO řešen vznikem nových pracovních pozic ve výrobním průmyslu. | + |  |  |

D.II. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území

Podmínky pro příznivé životní prostředí

| Slabé stránky | Vliv návrhu Změny č.2 ÚPO Žižice | Hodnocení | Vliv opatření dle posudku SEA | Hodno- cení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • Srážkový stín Krušných hor. | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| • Zvýšený povrchový odtok (orná půda). | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| • Podloží chudé na podzemní vodu | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| • Podzemní voda nevyhovuje ukazatelům ČSN 757111 – Pitná voda | Napojení všech nových ploch na vybudovaný vodovod. | - |  |  |
| • Celé území se nachází ve zranitelné oblasti. | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| • Nízký podíl vodních ploch | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| • Výskyt místních záplav způsobených Červeným potokem Část koryta Červeného potoka, zejména v intravilánu obcí je nevhodně upravená | Revitalizace vodního toku Změna UPO nenavrhuje novou výstavbu v záplavovém území Červeného potoka | + |  |  |
| • Část území se řadí do přechodné až střední kategorie radonového indexu (Osluchov, Luníkov, Žižice). | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| • hluková zátěž, zhoršená kvalita ovzduší vlivem dopravy na silnici I/16 | Ve stávajícím UPO je řešen obchvat I/16, který hlukovou zátěž podstatně sníží | + |  |  |
| • zhoršení kvality ovzduší v důsledku vytápění tuhými palivy | Plynové, nebo elektrické vytápění, alternativní zdroje energie a tepla | + |  |  |
| Území se řadí do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší | Omezení topení na tuhá paliva | + |  |  |
| Není splněn imisní cílový limit | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| Větrná eroze z polí | Bez ovlivnění | 0 |  |  |

| Stará ekologická zátěž – skládka (Vítov, Žižice) | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nefunkčnost některých prvků úses | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| Intenzivně využívaná zemědělská krajina | Snížení ploch pro zemědělství novými zábory pro návrhové plochy. | - |  |  |
| Nízký podíl TTP ze ZPF | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| Nízký podíl lesů | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| Nízký koeficient ekologické stability 0,13 – území nadprůměrně využívané se zřetelným narušením přírodních struktur | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| Narušený hydrologický režim krajiny | Bez ovlivnění | 0 |  |  |

Podmínky pro hospodářský rozvoj

| Slabé stránky | Vliv návrhu Změny č.2 ÚPO Žižice | Hodnocení | Vliv opatření dle posudku SEA | Hodno- cení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • Vyjížďka za prací do okolních měst a obcí | • Návrh Změny č.2 ÚPO řeší nové rozvojové plochy výroby a skladů, zemědělské výroby, které přinesou další pracovní příležitosti | + |  |  |

Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel

| Slabé stránky | Vliv návrhu Změny č.2 ÚPO Žižice | Hodnocení | Vliv opatření dle posudku SEA | Hodno- cení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • Nízký počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (2,67%) | • Bez ovlivnění. | 0 |  |  |
| • Vysoká intenzita vyjížďky do zaměstnání a škol mimo obec. | • Návrh Změny č.2 ÚPO řeší nové rozvojové plochy výroby a skladů, zemědělské výroby, které přinesou další pracovní příležitosti. | + |  |  |
| • Chybí základní škola a zdravotnické zařízení | • Bez ovlivnění | 0 |  |  |

D.III. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území

Podmínky pro příznivé životní prostředí

| Silné stránky | Vliv návrhu Změny č.2 ÚPO Žižice | Hodnocení | Vliv opatření dle posudku SEA | Hodno- cení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • Na území se nachází CHLÚ černého uhlí č. 16070001 (Vítov, Žižice, Luníkov, Osluchov, Drnov), č.16070000 (Luníkov, Žižice, Vítov) - ložisko černého uhlí č.3160700 (Vítov, Luníkov, Drnov, Žižice, Osluchov) | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| • Nevyskytují se zde sesuvy | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| • Příznivé geologické podmínky pro výstavbu | Změna UPO navrhuje 4 nové plochy pro výstavbu ve Vítově a Osluchově | + |  |  |
| • Část území se řadí do nízké až přechodné kategorie radonového indexu (Drnov, Vítov) | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| • - území odvodňuje Červený potok - Červený potok – byla podána žádost na KÚSK na stanovení záplavového území Q005, Q020, Q100 (stav k prosinci 2010) - Červený potok – byla podána žádost na KÚSK na stanovení aktivní zóny záplavového území (stav k prosinci 2010) - četný břehový porost podél vodního toku - relativní čistota vodního toku | Změna UPO nenavrhuje nové plochy v záplavovém území Červeného potoka | 0 |  |  |
| - vybudovaný veřejný vodovod (Žižice, Drnov, Luníkov, Osluchov, Vítov) - vyřešeno odvádění a likvidace odpadních vod – splašková kanalizace ve výstavbě s napojením na ČOV (Žižice) - plynofikace obcí (Žižice, Drnov, Luníkov, Osluchov, Vítov) - obec je vybavena kontejnery na separovaný odpad | Plochy řešené změnou budou na tuto technickou infrastrukturu v rámci technických možností napojeny. | 0 |  |  |
| • - lokální ÚSES - VKPr - zapojený porost vzrostlých olší, jasanů a vrb - památný strom (Vítov – lípa) - kvalitní břehový porost podél Červeného potoka - zachovalá doprovodná zeleň podél komunikací | Bez ovlivnění |  |  |  |
| • - vhodné podmínky pro zemědělskou výrobu, vysoký podíl ZPF (91,26%) | Změna ÚPO zvyšuje ZPF. | - | Negativní vliv na půdy spočívá především v záboru 5,1 ha ZPF. Největší zábor 3,8 ha zemědělské půdy je plánován pro výstavbu bioplynové stanice a kompostárny, kdy je zábor ZPF zásahem nevratným. | - |
| • - nízký podíl ladem ležících ploch . | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| • - kvalitní síť polních cest | Bez ovlivnění | 0 |  | + |

| Příležitosti | Vliv návrhu Změny č.2 ÚPO Žižice | Hodnocení | Vliv opatření dle posudku SEA | Hodno- cení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - těžba černého uhlí (CHLÚ)obhospodařování krajiny. . | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| • - zvýšení retenční schopnosti krajiny v důsledku racionálního obhospodařování krajiny | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| • - zvýšení podílu krajinné zeleně - zvýšení podílu vodních ploch | V rámci návrhu VX1 a VL1 je navržena kolem dokal ochranná a izolační zeleň | + |  |  |
| • revitalizace a obnova ekologických funkcí Červeného potoka | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| - zavedení ekologičtějšího způsobu vytápění | Využívání plynofikace a alternativních zdrojů | + |  |  |
| - likvidace staré ekologické zátěže - rekultivace skládky | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| - přeložka silnice I/16 | Ve stávajícím ÚPO | 0 |  |  |
| - využití dotačních titulů z programů EU | Bez ovlivnění | 0 |  |  |

Podmínky pro hospodářský rozvoj

| Silné stránky | Vliv návrhu Změny č.2 ÚPO Žižice | Hodnocení | Vliv opatření dle posudku SEA | Hodno- cení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - vhodná základna pro další rozvoj průmyslových a zemědělských aktivit | Změna navrhuje nové plochy pro zemědělství a pro výrobu VX1, VL1, VZ1 | + |  |  |
| - vysoký podíl podnikatelských subjektů | Nové plochy navyšují podíl podnikatelských subjektů v místě | + |  |  |
| • - přítomnost podnikatelův zemědělství a lesnictví | Návrhová plocha VZ1 zvyšuje podíl ploch pro zemědělskou výrobu | + |  |  |
| • - přítomnost drobných podnikatelů (obchod, stavebnictví, průmysl, doprava) | Plocha VL1 zvyšuje podíl ploch pro lehký průmysl. | + |  |  |
| •- pracovní příležitosti v místě | Změna UPO navyšuje počet pracovních míst v místě | + |  |  |
| • - kvalitní dopravní obslužnost obcí: Žižice (silnice I/16, III/23921, III/10142, III/24025), Vítov (silnice I/16, III/23921), Luníkov (silnice I/16, III/24026, III/23935), Drnov (silnice III/23644), Osluchov (III/24025, III/24027) | Návrh změny ÚPO navýší intenzitu dopravy ve Vítově a Osluchově, v Osluchově bude kapacita dopravy dostatečna, ve Vítově se intenzita sníží po vybudování obchvatu I/16. | - |  |  |
| - vybudovaný veřejný vodovod (Žižice, Drnov, Luníkov, Osluchov, Vítov) - vyřešeno odvádění a likvidace odpadních vod – splašková kanalizace ve výstavbě s napojením na ČOV (Žižice) - plynofikace obcí (Žižice, Drnov, Luníkov, Osluchov, Vítov) - cyklostezka (Žižice, Vítov) | Nové plochy budou napojeny na stávající technickou infrastrukturu v rámci technických možností. Plocha VX1 bude řešena induviduálně. | 0 | Odkanalizovat veškeré objekty z hlediska splaškových vod. Dešťové plochy likvidovat v místě. | 0 |

| Příležitosti | Vliv návrhu Změny č.2 ÚPO Žižice | Hodnocení | Vliv opatření dle posudku SEA | Hodno- cení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - rozvoj drobných podnikatelských aktivit | Nové plochy pro podnikání ve Vítově a Osluchově | + |  |  |
| - rozvoj podnikatelských aktivit se zaměřením na služby a cestovní ruch | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| - využití prostředků z rozvojových programů pro podporu malého a středního podnikání, regionálního podnikání, kooperace v rámci regionální ekonomiky | Bez ovlivnění | 0 |  |  |

Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel

| Silné stránky | Vliv návrhu Změny č.2 ÚPO Žižice | Hodnocení | Vliv opatření dle posudku SEA | Hodno- cení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - příznivé saldo migrace (+9) | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| - příznivý index stáří (73,27) | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| - nezaměstnanost je nižší než celorepublikový průměr (8,2%) | Zvýšení v rámci nových ploch | + |  |  |
| - mateřská škola | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| Hříště | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| cyklostezka | Bez ovlivnění | 0 |  |  |

| Příležitosti | Vliv návrhu Změny č.2 ÚPO Žižice | Hodnocení | Vliv opatření dle posudku SEA | Hodno- cení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • - blízkost Slaného, Velvar, Kladna pro zajištění vyšší občanské vybavenosti (školství, zdravotnictví, kultura) a pracovních příležitostí | Bez ovlivnění | 0 |  |  |
| • - obecný trend zkvalitňování bydlení | - Navyšování práce v místě - Pozemky min. 800m2 | + |  |  |
| - obnova a modernizace původních statků s hospodářskými objekty (využití pro bydlení, drobnou řemeslnou výrobu) | Bez ovlivnění | 0 |  |  |

D.IV. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území

Žižicko je vysoce zemědělsky využívaná oblast, ve které jsou cenné přírodní hodnoty v podobě vodních ploch a toků, dále v centrech jednotlivých vesnic jsou znatelně uchované prvky lidové architektury, architektonicko urbanisticky cenné návsi apod. Změna č. 2 ÚPO nenarušuje centrální části obcí, ani nemá negativní vliv na přírodní hodnoty v území přesto že, plochy VX1 i VL1 budou mít částečně negativní vliv v exponovanosti v krajině a musí se minimalizovat narušení významných výhedů izolační zelení a nesmí dojít k převyšení výrazně zástavby v obci. Objekty bioplynové stanice bude nutné co nejvíce zapustit do země. Změna ÚPO řeší hlavně rozvoj obce z hlediska ekonomického růstu a zvýšení pracovních příležitostí.

E.	Vyhodnocení přínosu návrhu Změny č.2 ÚPO Žižice k naplnění priorit územního plánování

• Návrh Změny č.2 ÚPO Žižice je zpracovaný v souladu s územně plánovacím podkladem, tj. s „Politikou územního rozvoje ČR“ (2006). Do území řešené změnou ÚPO nezasahuje žádná rozvojová osa, žádná specifická oblast, ani žádný koridor a plocha technické infrastruktury.

• Návrh Změny č.2 ÚPO Žižice je zpracovaný v souladu s ZUR Středočeského kraje.

• Obec Žižice se týká přeložení silnice I/16, tato část však není Změnou č.2 ÚPO řešena.

F.	Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí

F.I. 	Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č.2 ÚPO Žižice na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje

Návrh Změny č.2 ÚPO Žižice je, v rámci všech 3 pilířů udržitelného rozvoje (životní prostředí, hospodářský rozvoj a vzájemně dobré mezilidské vztahy v rámci společenství všech obyvatel obce), vyvážený.

a) 	Podmínky pro příznivé životní prostředí

Změna ÚPO Žižic navrhuje pro další rozvoj plochy pro bydlení, zemědělský průmysl, výrobu a pro bioplynovou stanici a kompostárnu.

Aby bylo zabráněno negativním vlivům na životní prostředí budou exponované plochy zastíněné pásem zeleně. V případě VX1 musí být objekty bioplynové stanice co nejvíce zapuštěné v zemi a lemované pásem vzrostlé zeleně doplněné i o nižší patra. V případě plochy VZ1 se jedná pouze o rozšíření stávajícího zemědělského areálu, tento záměr nebude mít vliv na životní prostředí. Pro další rozvoj obce Osluchov navrhuje Změna č.2 kromě plochy pro lehkou výrobu i plochu pro bydlení. U plochy VL1 nebude výstavba výrazně převyšovat stávající zástavbu a bude lemována pásem ochranné a izolační zeleně obsahující všechna vegetační patra. Plocha pro smíšené bydlení a pro lehkou výrobu navazuje na zastavěné území a rozšiřuje zástavbu směrem k Žižicím. Plocha pro bydlení bude řešena formou rodinných domů stojících na poměrně velkých pozemcích s minimální velikostí 800 m2. Plocha bydlení bude respektovat stávající urbanistickou strukturu obce a bude tak podporovat přirození rozvoj do krajiny, tak aby nenarušila životní prostředí v okolí obce.

Druhým pilířem udržitelného rozvoje jsou:

b) 	Podmínky pro hospodářský rozvoj

V tomto případě plní Změna č.2 územního plánu obce své úkoly dostatečně. Vymezuje tři plochy pro výrobu. Bude se jednat o výrobu zemědělskou, která bude rozšiřovat stávající zemědělský areál na severu Vítova, dále o bioplynovou stanici a kompostárnu také na severu obce Vítov. Další hospodářský rozvoj je navrhován v obci Osluchov, kde je lokalizovaná plocha pro lehkou výrobu a skladování. Tyto plochy by měly do místa přinést větší hospodářský rozvoj v podobě navýšení pracovních míst.

Specifickým problémem bude naplnění třetího pilíře udržitelného rozvoje:

c) 	Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel

Přesto, že soudržnost společenství obyvatel neodpovídá realitě, jak v mezilidských vztazích v malých sídlech tak ve společnosti jako celku, lze společenství obyvatel začlenit do územně plánovací soustavy. Doby, kdy byly obce tzv. „jednou rodinou“, jsou minulostí. Navíc prakticky nikdy nebyli mezilidské vztahy takové, aby se daly považovat za dobré, natož ideální. Lidská závist a rozdělení populace na věkově, majetkově a nábožensky odlišné skupiny, byly vždy a v budoucnu budou i nadále určující pro celkové klima v každé komunitě od vesnických společenství obyvatel, přes městskou populaci až k populaci v rámci národa a nyní (v rámci globalizace) až k populaci evropské, popř. celosvětové.

Tyto prezentované úvahy se zdají být z pohledu změny územního plánu obce Žižice zbytečné, ale praxe současného života v tomto světě má své konkrétní dopady na každého jednotlivce.

Změna územního plánu obce tyto skutečnosti neřeší, ale může špatným funkčním vymezením ploch danou situaci kladně, popř. záporně ovlivnit. Pokud bude nekonkrétně formulovat příslušná regulativa pro obytné území, především u smíšených obytných ploch (s pestrou strukturou funkčního využití), může sloučit do určitého prostoru takové funkční a prostorové využití území, které bude podporovat negativní diverzifikaci využívání území a tomu odpovídající negativní diverzifikaci populace.

Změna územního plánu obce Žižice navrhuje pouze jednu rozvojovou plochu pro bydlení v obci Osluchov, kde rozvoj v poslední době nebyl značný. Tato plocha by mohla pozitivně přispět ve smyslu nevysídlování obce a k její stabilitě. Návrh změny dává této ploše regulace, které nutí k dodržování stávající urbanistické struktury a nenarušování estetického cítění stávajícího obyvatelstva.

F.II. 	Shrnutí přínosu návrhu Změny č.2 ÚPO Žižice k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území

Návrh změny územního plánu obce Žižice lze považovat za dokument sledující veškeré základní předpoklady pro vyloučení rizik ovlivňujících potřeby života současné generace. Územní plán sleduje následující cíle, které by neměly život současné generace negativně ovlivnit:

- ponechává architektonicko urbanistickou strukturu stávajícího sídla,

- nezačleňuje do současného urbanistického půdorysu sídla žádné nové funkční plochy,

- umožňuje dnešním obyvatelům zlepšit standard svého bydlení v nových obytných plochách, které bezprostředně navazují na stávající obytné plochy.

F.III. Shrnutí přínosu návrhu Změny č.2 ÚPO Žižice vytvářením podmínek pro předcházení předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích

Návrh změny územního plánu vytváří pro budoucí generace, které se rozhodnou bydlet na Žižicku  veškeré potřebné předpoklady pro plnohodnotný život:

- v území budou dostatečně velké plochy bydlení, umožňující vysoký standard obytného prostředí v rodinných domech zajištěných veškerou technickou infrastrukturou,

- v území bude dostatek ploch pro rozvoj výrobních a podnikatelských aktivit,

- na území obce bude dostatek pracovních příležitostí, kde lze získat zaměstnání ve výrobě, skladových zařízeních, zemědělství apod.,